4. Проект договора

г. Москва                                                                                  «____»_________ 20___ г.

Открытое акционерное общество «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» (ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Нескородова Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________, действующего на основании ______________, совместно или раздельно именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно, с соблюдением  требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса предложений на выполнение работ по ремонту пожарных и эвакуационных наружных стационарных металлических лестниц и ограждений крыш по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57 (протокол № _____________ от ___________) заключили настоящий договор о нижеследующем:

- 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение № 1) в установленный договором срок выполнить работы по ремонту пожарных и эвакуационных наружных стационарных металлических лестниц и ограждений крыш по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57, корп. №№1, 2, 8, 9-9а, 11, 20, 21, 25, 54, 55, 80 (далее - «объект») в соответствии со строительными нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить его в установленные настоящим договором сроки.

- Перечень, состав, объем работ, указываются в локальной смете (Приложение № 2), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

- 2. Выполнение  работ

  - Срок выполнения Работ: начало: «__»_____20__г., окончание: «__»_______20____г. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Планом-графиком (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить своевременное начало Работ, их ведение и завершение в срок.

  - Заказчик обязан предоставить Подрядчику временную подводку сетей энергоснабжения и водопровода. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику возможность проведения Работ на объекте в рабочие дни с 9.00-21.00 часов.

  - Подрядчик обязан выполнить Работы из своих материалов, с помощью своего оборудования.

  - В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ или расходов, неучтенных в смете, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика. Стороны согласовывают в дополнительном соглашении объем, стоимость и сроки выполнения дополнительных работ. При неполучении от Заказчика ответа на свое уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней с даты отправления уведомления Заказчику, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.

  - Подрядчик не вправе без письменного согласования с Заказчиком привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору субподрядчиков.

  - Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране материалов, изделий, результатов Работ, а также соблюдать режимные требования, установленные на территории Заказчика.

  - Подрядчик за свой счет осуществляет в процессе выполнения работ систематическую, а по завершению работ, окончательную уборку от строительных отходов, образующихся в результате работ, и обеспечивает их вывоз.

  - Заказчик вправе дать письменное указание Подрядчику о способе выполнения задания Заказчика. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ.

- Сдача- приемка работ

  - В течение 3 (трех) дней после окончания работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления приступить к приемке результата выполненных работ.

  - Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанными обеими сторонами, после предоставления Подрядчиком сертификатов и гарантий на примененные материалы.

  - В случае обнаружения недостатков стороны составляют двусторонний акт, в котором указывается перечень обнаруженных недостатков и сроки их устранения.

  - Подрядчик обязуется сдать работы по акту приема-сдачи в эксплуатацию с предоставлением исполнительной документации, отчетов и протоколов по замерам, сертификатов на материалы в срок, установленный настоящим Договором.

- Качество работ.

  - Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы составляет ___ месяца, с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

  - В случае если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, что повлекло ухудшение качества выполненных работ, которые не могли быть обнаружены при сдаче-приемке работ, Подрядчик на основании заявления Заказчика за свой счет устраняет недостатки в течение 10 дней с даты такого заявления. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с обнаруженными недостатками результата работ, в течение гарантийного срока. В случае нарушения Подрядчиком указанного в настоящем пункте договора срока Заказчик вправе требовать соразмерного уменьшения цены или устранить обнаруженные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения своих расходов.

  - Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание объекта, на котором были выполнены Работы в течение гарантийного срока.

- 5. Стоимость работ и порядок расчетов.

- Цена Работ, предусмотренных настоящим договором, определяется путем составления локальной сметы (Приложение №2 к настоящему договору), в которой указывается перечень, объем и стоимость Работ, наименование, количество материалов, их стоимость.

- Стоимость работ по настоящему договору составляет ________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - ________- (_______________________) рублей ___ копейки.

- Условия и порядок внесения изменений в стоимость работ, связанных с уменьшением или увеличением объема работ, оговариваются Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

- Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате выполненных работ является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Оплата выполненных Работ по договору производится Заказчиком не позднее 10-ти дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 и акта, указанного в п. 3.4.

- Заказчик вправе по своему усмотрению выплатить Подрядчику аванс в размере _____% от стоимости Работ.

- Не предоставление отчетных и иных документов, предусмотренных действующим законодательством (счета-фактуры, акты, копии лицензий и т.п.), считается грубым нарушением Подрядчиком своих обязательств по договору. Если такое неисполнение обязательств Подрядчиком приводит или может привести к финансовым потерям Заказчика, Заказчик имеет право удержать соответствующую сумму финансовых потерь из любых сумм, подлежащих оплате Подрядчику.

- 6.Ответственность сторон, порядок изменения и дополнения договора.

- За просрочку любых обязательств по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% обусловленной цены договора за каждый день просрочки.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ, являющихся предметом настоящего договора, до приемки Работ Заказчиком несет Подрядчик.

- В случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком, при условии оплаты Заказчиком аванса, к выплаченной сумме применяются правила ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, в этом случае сумма выплаченного аванса признается займом с начислением процентов с даты перечисления аванса.

- Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

- Форс-мажор.

  - Сторона не несет ответственность за неисполнение любого из своих обязательств по настоящему договору, если она докажет, что оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, такими как стихийные бедствия (землетрясение, наводнение), военные действия.

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащее исполнившая обязательство, обязана письменно уведомить извещением другую сторону в течение семи календарных дней с момента наступления обстоятельств форс - мажора об их возникновении, а также времени их наступления и последствиях, влияющих на ее способность выполнять свои обязательства, определенные настоящим договором.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и подтверждаться справкой соответствующего государственного органа.

Если уведомление не получено другой Стороной в течение срока, указанного в настоящем пункте, то сторона, не исполнившая или ненадлежаще исполнившая обязательство, несет ответственность за убытки, ставшие результатом неполучения уведомления.

  - Потерпевшая сторона обязана приложить все возможные усилия для смягчения негативного влияния форс-мажорных обстоятельств на выполнение ею своих обязательств согласно договору.

  - Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев, любая из сторон имеет право на расторжение настоящего договора, предварительно письменно уведомив другую Сторону не позднее, чем за 30 дней до момента расторжения настоящего договора.

- 8. Дополнительные условия.

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.2. В	случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов, Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о таких изменениях в течение 5 календарных дней, с момента таких изменений.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.4. Все споры, связанные или вытекающие из настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы с обязательным соблюдением претензионного порядка, срок ответа на претензию – 20 календарных дней с момента получения.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Приложения: 1. Техническое задание (Приложение №1)*

2. Локальная смета (Приложение №2)*

3. План-график (Приложение №3)*

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:	Подрядчик:

| ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» |  |
| --- | --- |
| 125190, Москва, Ленинградский пр-т д. 80 корп. 16 |  |
| ИНН 7712040285 КПП 774301001 |  |
| Р/с. 40702810300000000004 |  |
| ООО «СОЦИУМ-БАНК», г. Москва |  |
| К/с. 30101810100000000311 |  |
| БИК: 044579311 |  |

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

Генеральный директор

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»

______________________В.В. Нескородов                              ______________________

________________________20__ г.                                        ___________________20__

* Формируется в с учетом технического предложения победителя запроса предложений

22

Приложение №1 к Договору №____

от «___»_________2012 года.

Техническое задание

- Требование к Подрядчику: квалифицированный персонал, привлекаемый для выполнения работ по предмету запроса предложений, должен пройти проверку в отделе режима, иметь гражданство РФ, а также регистрацию на  территории Москвы и/или Московской области.

- Требование к качеству и безопасности работ:

2.1. Качество работ, а так же используемых материалов (изделий и оборудования) должно

соответствовать следующим нормативно-технической и методической документации:

  - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

  - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

  - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

  - РД 34.15.132-97 «Сварка и контроль качества сварных соединений»;

  - На момент начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику План -  график выполняемых работ по Договору.

- Технические требования к работам: материалы, изделия и ориентировочные объемы работ указаны в Приложении №1 к Техническому заданию.

- Срок выполнения работ*: не более _____ с даты заключения договора.

- Срок предоставления гарантий качества выполненных работ: не менее____ с даты подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

- Порядок выполнения работ: с использованием материалов, оборудования Подрядчика.

*   Срок выполнения работ включает в себя период выполнения работ по ремонту пожарных и эвакуационных наружных стационарных металлических лестниц и ограждений крыш по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.57, и не включает в себя период приемки работ заказчиком

| № |  | Виды работ | Единица измерения | Количество | Срок выполнения работ |  | Цена за ед., без учета НДС | Цена за ед. с учетом НДС | Сумма, с учетом НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генеральный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» ______________В.В. Нескородов ________________________2012г. МП. |  |  |  |  | Подрядчик: _____________________ ____________________20__ г. МП. |  |  |  |  |

Приложение №1 к Техническому заданию

| № п/п | Наименование работ и затрат |  | Ед. измер. | Кол-во | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Лестница Л-1 (корп. 20) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали |  | 100м | 0,02 | Дополнительно закрепить верхнюю часть лестницы к кровле |  |
| 2 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.) выход на кровлю |  | т | 0,0142 |  |  |
| 2.1 | Пропан-бутан газообразный |  | м3 | 0,0028 |  |  |
| 2.2 | Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина полки 35-70 мм |  | т | 0,01 |  |  |
| 2.3 | Сталь толстолистовая строительных металлоконструкции, марка 18 КП, 18 ПС,18 ГПС |  | т | 0,005 |  |  |
| 2.4 | Кислород технический газообразный |  | м3 | 0,0085 |  |  |
| 3 | Монтаж мелких конструкции из стали различного профиля массой до 20 кг(выход на кровлю) |  | т | 0,0142 |  |  |
| 4 | Сверление сквозных отверстии в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм |  | 100 отверстий | 0,04 |  |  |
| 4.1 | Сверло победитовое, диаметр 12 мм, длина 550 мм |  | шт | 0,4 |  |  |
| 5 | Установка химических анкеров в готовые отверстия |  | 100 компл | 0,04 |  |  |
| 5.1 | Анкер химический для установки в бетон: капсула HIT-RE 500/330, шпилька резьбовая оцинкованная М12x110 |  | компл | 4 |  |  |
| 5.2 | Картридж инъекционный, 'МКТ', МАРКА VM-SF 380, для анкеров химических VM-SF |  | шт | 0,214 |  |  |
| 6 | Ремонт рулонной кровли наплавляемым рулонным материалом типа "Филизол", марки "в", "Бирепласт-норма", "Айситекс-стандарт" с частичным ремонтом основания |  | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| 6.1 | Материал рулонный кровельный, Филизол, марка'В' |  | м2 | 1,35 |  |  |
| 7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стал и (без стоим.ресурсов) |  | 100 м2 | 0,02 |  |  |
| 8 | Усиление сварных швов (наплавкой) |  | м | 1,2 |  |  |
| 8.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм |  | шт | 1,2 |  |  |
| 9 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг |  | маш.-ч | 1,2 |  |  |
| Раздел 2. Лестница Л-2 (корп. 20) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) |  | м2 | 3,11 | Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Уголок 50х50мм – 10 м.п. Пруток Ø24мм – 14 м.п. |  |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз |  | 100 м2 | 0,0311 |  |  |
| 11.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 |  | т | 0,0003 |  |  |
| 12 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза |  | 100 м2 | 0,0311 |  |  |
| 12.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 |  | т | 0,0008 |  |  |
| 12.2 | Олифа для окраски комбинированная «Оксоль» |  | кг | 0,084 |  |  |
| Раздел 3. Лестница Л-3 (корп. 20) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) |  | м2 | 3,11 | Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Уголок 50х50мм – 10 м.п. Пруток Ø24мм – 14 м.п. |  |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз |  | 100 м2 | 0,0311 |  |  |
| 14.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 |  | т | 0,0003 |  |  |
| 15 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза |  | 100 м2 | 0,0311 |  |  |
| 15.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 |  | т | 0,0008 |  |  |
| 15.2 | Олифа для окраски комбинированная «Оксоль» |  | кг | 0,084 |  |  |
| Раздел 4. Лестница Л-4 (корп. 25) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.) выход на кровлю |  | т | 0,005 | Закрепить верхнюю площадку лестницы, восстановить ступени. Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Уголок 50х50мм – 14 м.п. Пруток Ø24мм – 8,5 м.п. |  |
| 16.1 | Пропан-бутан газообразный |  | м3 | 0,001 |  |  |
| 16.2 | Сталь толстолистовая строительных металлоконструкции, марка 18 КП, 18 ПС,18 ГПС |  | т | 0,0053 |  |  |
| 16.3 | Кислород технический газообразный |  | м3 | 0,003 |  |  |
| 17 | Сверление сквозных отверстии в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм |  | 100 отверстий | 0,04 |  |  |
| 17.1 | Сверло победитовое, диаметр 12 мм, длина 550 мм |  | шт | 0,4 |  |  |
| 18 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг(выход на кровлю) |  | т | 0,005 |  |  |
| 19 | Установка химических анкеров в готовые отверстия |  | 100 компл. | 0,04 |  |  |
| 19.1 | Анкер химический для установки в бетон: капсула HIT-RE 500/330, шпилька резьбовая оцинкованная М12х110 |  | компл. | 4 |  |  |
| 19.2 | Картридж инъекционный, 'МКТ', марка VM-SF 380, для анкеров химических VM-SF |  | шт | 0,214 |  |  |
| 20 | Ремонт рулонной кровли наплавляемым рулонным материалом типа "Филизол", марки "В", "Бирепласт-Норма", "Айситекс-Стандарт" с частичным ремонтом основания |  | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| 20.1 | Материал рулонный кровельный, Филизол, марка 'В' |  | м2 | 1,35 |  |  |
| 21 | Ремонт пожарных металлических лестниц(ступени-пруток диам.24мм,дл.4,5м) |  | т | 0,016 |  |  |
| 21.1 | Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка СТ1СП-СТ6СП, размер более 12 мм |  | т | 0,0163 |  |  |
| 22 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) |  | м2 | 3,472 |  |  |
| 23 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз |  | 100 м2 | 0,0347 |  |  |
| 23.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 |  | т | 0,0003 |  |  |
| 24 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза |  | 100 м2 | 0,0347 |  |  |
| 24.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 |  | т | 0,0009 |  |  |
| 24.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' |  | кг | 0,0937 |  |  |
| 25 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг |  | маш.-ч | 1,5 |  |  |
| Раздел 5. Лестница Л-5 (корп. 25) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) |  | м2 | 13,56 | Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Уголок 50х50мм – 18 м.п. Пруток Ø24мм – 126 м.п. |  |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз |  | 100 м2 | 0,1356 |  |  |
| 27.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 |  | т | 0,0012 |  |  |
| 28 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза |  | 100 м2 | 0,1356 |  |  |
| 28.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 |  | т | 0,0033 |  |  |
| 28.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' |  | кг | 0,3661 |  |  |
| 29 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг |  | маш.-ч | 1,2 |  |  |
| Раздел 6. Лестница Л-6 (корп.55) |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.) выход на кровлю |  | т | 0,01 | Приварить к балкам стальные пластины и закрепить их к стене (4 шт.) |  |
| 30.1 | Пропан-бутан газообразный |  | м3 | 0,002 |  |  |
| 30.2 | Сталь толстолистовая строительных металлоконструкций, марка 18 КП, 18 ПС,18 ГПС |  | т | 0,0106 |  |  |
| 30.3 | Кислород технический газообразный |  | м3 | 0,006 |  |  |
| 31 | Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм |  | 100 отверстий | 0,08 |  |  |
| 31.1 | Сверло победитовое, диаметр 12 мм, длина 550 мм |  | шт | 0,8 |  |  |
| 32 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг(выход на кровлю) |  | т | 0,01 |  |  |
| 33 | Установка химических анкеров в готовые отверстия |  | 100 компл. | 0,08 |  |  |
| 33.1 | Анкер химический для установки в бетон: капсула HIT-RE 500/330, шпилька резьбовая оцинкованная М12х110 |  | компл. | 8 |  |  |
| 33.2 | Картридж инъекционный, 'МКТ', марка VM-SF 380, для анкеров химических VM-SF |  | шт | 0,428 |  |  |
| 34 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) |  | м2 | 3,472 |  |  |
| 35 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз |  | 100 м2 | 0,0347 |  |  |
| 35.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 |  | т | 0,0003 |  |  |
| 36 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза |  | 100 м2 | 0,0347 |  |  |
| 36.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 |  | т | 0,0009 |  |  |
| 36.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' |  | кг | 0,0937 |  |  |
| 37 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг |  | маш.-ч | 1,6 |  |  |
| Раздел 7. Лестница Л-7 (корп.8) |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 7.1. Выход на кровлю |  |  |  |  | Приварить 4 уголка 50х50 мм. Смонтировать заспинное ограждение. |  |
| 38 | Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали |  | 100 м | 0,02 |  |  |
| 39 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.) выход на кровлю |  | т | 0,0142 |  |  |
| 39.1 | Пропан-бутан газообразный |  | м3 | 0,0028 |  |  |
| 39.2 | Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18СП, ширина полки 35-70 мм |  | т | 0,01 |  |  |
| 39.3 | Сталь толстолистовая строительных металлоконструкции, МАРКА 18 КП, 18 ПС,18 ГПС |  | т | 0,005 |  |  |
| 39.4 | Кислород технический газообразный |  | м3 | 0,00852 |  |  |
| 40 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг(выход на кровлю) |  | т | 0,0142 |  |  |
| 41 | Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 100 мм |  | 100 отверстий | 0,04 |  |  |
| 41.1 | Сверло победитовое, диаметр 12 мм, длина 550 мм |  | шт | 0,4 |  |  |
| 42 | Установка химических анкеров в готовые отверстия |  | 100 компл. | 0,04 |  |  |
| 42.1 | Анкер химическии для установки в бетон: капсула HIT-RE 500/330, шпилька резьбовая оцинкованная М12х110 |  | компл. | 4 |  |  |
| 42.2 | Картридж инъекционный, 'МКТ', марка VM-SF 380, для анкеров химических VM-SF |  | шт | 0,214 |  |  |
| 43 | Ремонт рулонной кровли наплавляемым рулонным материалом типа "Филизол", "Бирепласт-Норма", "Айситекс-Стандарт" с частичным ремонтом основания (ремонт примыкания в местах крепления лестницы к парапету) |  | 100 м2 | 0,01 |  |  |
| 43.1 | Материал рулонный кровельный, Филизол, марка'В' |  | м2 | 1,35 |  |  |
| 44 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стапи (без ст-сти матер.) |  | 100 м2 | 0,02 |  |  |
| 45 | Усиление сварных швов (наплавкой) |  | м | 1,4 |  |  |
| 45.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм |  | шт | 1,4 |  |  |
| Раздел 7.2. Устройство заспинного ограждения |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.)(полоса- 50мм,арматура диам.12мм) |  | т | 0,222 |  |  |
| 46.1 | Пропан-бутан газообразный |  | м3 | 0,0444 |  |  |
| 46.2 | Сталь полосовая, марка СТ1СП - СТ6СП, спокойная |  | т | 0,07 |  |  |
| 46.3 | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-Ш, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм |  | т | 0,165 |  |  |
| 46.4 | Кислород технический газообразный |  | м3 | 0,1332 |  |  |
| 47 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг |  | т | 0,222 |  |  |
| 48 | Ремонт пожарных металлических лестниц |  | т | 0,027 |  |  |
| 48.1 | Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка ст1сп-ст6сп, размер более12 мм |  | т | 0,0275 |  |  |
| 49 | Усиление сварных швов (наплавкой) |  | м | 9,8 |  |  |
| 49.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм |  | шт | 9,8 |  |  |
| 50 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 35 м, грузоподъемность до 350 кг |  | маш.-ч | 42 |  |  |
| Раздел 7.3. Расчистка от ржавчины, наслоений и окраска лестницы |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) |  | м2 | 27,77 |  |  |
| 52 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз |  | 100 м2 | 0,2777 |  |  |
| 52.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 |  | т | 0,0025 |  |  |
| 53 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза |  | 100 м2 | 0,2777 |  |  |
| 53.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 |  | т | 0,0068 |  |  |
| 53.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' |  | кг | 0,7498 |  |  |
| Раздел 8. Лестница Л-8 (корп. 21) |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Ремонт пожарных металлических лестниц(восстан.ступеней- пруток Д- 16мм дл.2,1м) |  | т | 0,0014 | Заменить 1-ую ступеньку новой (пруток Ø16мм – 3 шт.) Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Уголок 50х50мм – 62 м.п. Уголок 35х35мм – 37 м.п. Пруток Ø14мм – 150 м.п. Пруток Ø16мм – 30 м.п. Швеллер 120х50мм – 40 м.п. Двутавр 180х90мм – 24,8 м.п. Стал. лист ≠ 4 мм – 7,98 м2 |  |
| 54.1 | Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка СТ1СП-СТ6СП, размер более12 мм |  | т | 0,0014 |  |  |
| 55 | Усиление сварных швов (наплавкой) |  | м | 4,7 |  |  |
| 55.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм |  | шт | 4,7 |  |  |
| 56 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) |  | м2 | 79,09 |  |  |
| 57 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз |  | 100 м2 | 0,7909 |  |  |
| 57.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 |  | т | 0,0071 |  |  |
| 58 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза |  | 100 м2 | 0,7111 |  |  |
| 58.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 |  | т | 0,0175 |  |  |
| 58.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' |  | кг | 1,92 |  |  |
| 59 | Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей (кроме кровель) за два раза |  | 100 м2 | 0,0798 |  |  |
| 59.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 |  | т | 0,0022 |  |  |
| 59.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' |  | кг | 0,2554 |  |  |
| 60 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг |  | маш.-ч | 8 |  |  |
| Раздел 9. Лестница Л-9 (корп. 1) |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 9.1. Устройство заспинного ограждения |  |  |  |  | Смонтировать заспинное ограждение. Заменить болтовые соединения – 24 болта. Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Уголок 50х50мм – 6,4 м.п. Пруток Ø20мм – 76,2м.п. Швеллер 160х65мм – 24,6 м.п. Полоска сталь 50х5мм – 96 м.п. |  |
| 61 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.)(полоса- 50мм,арматура диам.12мм) |  | т | 0,133 |  |  |
| 61.1 | Пропан-бутан газообразный |  | м3 | 0,0266 |  |  |
| 61.2 | Сталь полосовая, марка СТ1СП - СТ6СП, спокойная |  | т | 0,0419 |  |  |
| 61.3 | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-Ш, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм |  | т | 0,0989 |  |  |
| 61.4 | Кислород технический газообразный |  | м3 | 0,0798 |  |  |
| 62 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг(заспинное ограждение) |  | т | 0,133 |  |  |
| 63 | Демонтаж болтов нормальной точности |  | 100 шт | 0,24 |  |  |
| 64 | Постановка болтов нормальной точности |  | 100 шт | 0,24 |  |  |
| 64.1 | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 10 мм, длина 25-30 мм |  | т | 0,002 |  |  |
| 65 | Усиление сварных швов (наплавкой)консольные несущие металлоконструкции |  | м | 3,8 |  |  |
| 65.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм |  | шт | 3,8 |  |  |
| 66 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг |  | маш.-ч | 32 |  |  |
| Подраздел 9.2. Расчистка от ржавчины, наслоений и окраска лестницы |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) |  | м2 | 45,7 |  |  |
| 68 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз |  | 100 м2 | 0,457 |  |  |
| 68.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 |  | т | 0,0041 |  |  |
| 69 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза |  | 100 м2 | 0,457 |  |  |
| 69.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 |  | т | 0,0112 |  |  |
| 69.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' |  | кг | 1,2339 |  |  |
| Раздел 10. Лестница Л-10 (корп. 1) |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Усиление сварных швов (наплавкой) |  | м | 11,4 | Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Пруток Ø20мм – 567,6 м.п. Пруток Ø18мм – 234,0 м.п. Двутавр 140х90мм – 34,5 м.п. Уголок сталь 32х32мм – 56,4 м.п. |  |
| 70.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм |  | шт | 11,4 |  |  |
| 71 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) |  | м2 | 78,38 |  |  |
| 72 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз |  | 100 м2 | 0,7838 |  |  |
| 72.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 |  | т | 0,0071 |  |  |
| 73 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза |  | 100 м2 | 0,7838 |  |  |
| 73.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 |  | т | 0,0193 |  |  |
| 73.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' |  | кг | 2,1163 |  |  |
| 74 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг |  | маш.-ч | 36 |  |  |
| Раздел 11. Лестница Л-15 (корп. 54) |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Усиление сварных швов (наплавкой) |  | м | 0,9 | Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Уголок 50х50мм – 18 м.п. Пруток Ø20мм –17,6 м.п. |  |
| 75.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм |  | шт | 0,9 |  |  |
| 76 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) |  | м2 | 4,71 |  |  |
| 77 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз |  | 100 м2 | 0,0471 |  |  |
| 77.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 |  | т | 0,0004 |  |  |
| 78 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза |  | 100 м2 | 0,0471 |  |  |
| 78.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 |  | т | 0,0012 |  |  |
| 78.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' |  | кг | 0,1272 |  |  |
| 79 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг |  | маш.-ч | 1,4 |  |  |
| Раздел 12. Лестница Л-16 (корп. 80) |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Усиление сварных швов (наплавкой) |  | м | 0,8 | Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Уголок 50х50мм – 14,6 м.п. Пруток Ø20мм –15,6 м.п. |  |
| 80.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм |  | шт | 0,8 |  |  |
| 81 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) |  | м2 | 3,83 |  |  |
| 82 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз |  | 100 м2 | 0,0383 |  |  |
| 82.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 |  | т | 0,0003 |  |  |
| 83 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза |  | 100 м2 | 0,0383 |  |  |
| 83.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 |  | т | 0,0009 |  |  |
| 83.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' |  | кг | 0,1034 |  |  |
| 84 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг |  | маш.-ч | 1,6 |  |  |
| Раздел 13. Лестница Л-17 (корп. 9-9а) |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 13.1. Сходной трап (выход на кровлю) |  |  |  |  | Смонтировать сходной трап из уголка 50х50мм и поперечинами из прутка Ø20мм, дуги из стальной трубы Ø50мм. Смонтировать заспинное ограждение. Выполнить грунтовку и покраску металлических конструкций: Двутавр – 180х80мм – 25,8 м.п. Уголок 60х40мм – 7,9 м.п. Уголок 45х30мм – 24,2 м.п. Пруток Ø20мм – 19,4 м.п. |  |
| 85 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.)(полоса- 50мм, арматура диам.12мм) |  | т | 0,0389 |  |  |
| 85.1 | Пропан-бутан газообразный |  | м3 | 0,00778 |  |  |
| 85.2 | Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18СП, ширина полки 35-70 мм |  | т | 0,0067 |  |  |
| 85.3 | Сталь толстолистовая строительных металлоконструкций, марка 18 КП, 18 ПС, 18 ГПС |  | т | 0,005 |  |  |
| 85.4 | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 20 мм |  | т | 0,0157 |  |  |
| 85.5 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм |  | м | 5 |  |  |
| 85.6 | Кислород технический газообразный |  | м3 | 0,0233 |  |  |
| 86 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг(выход на кровлю) |  | т | 0,0389 |  |  |
| 87 | Прим.промазка фальцев покрытия из кровельной стали(заделка крепления трапа к кровле герметиком) |  | 100 м | 0,01 |  |  |
| 87.1 | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная |  | т | 0,0002 |  |  |
| Подраздел 13.2. Устройство заспинного ограждения |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.)(полоса- 50мм,арматура диам.12мм) |  | т | 0,094 |  |  |
| 88.1 | Пропан-бутан газообразный |  | м3 | 0,0188 |  |  |
| 88.2 | Сталь полосовая, марка СТ1СП - СТ6СП, спокойная |  | т | 0,033 |  |  |
| 88.3 | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-Ш, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 12 мм |  | т | 0,067 |  |  |
| 88.4 | Кислород технический газообразный |  | м3 | 0,0564 |  |  |
| 89 | МОНТАЖ МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ МАССОЙ ДО 20 КГ(ЗАСПИННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ) |  | т | 0,094 |  |  |
| 90 | Усиление сварных швов (наплавкой) консольные несущие металлоконструкции |  | м | 1,1 |  |  |
| 90.1 | Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм |  | шт | 1,1 |  |  |
| 91 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг |  | маш.-ч | 16 |  |  |
| Подраздел 13.3. Расчистка от ржавчины, наслоений и окраска лестниц |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) |  | м2 | 30,58 |  |  |
| 93 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз |  | 100 м2 | 0,3085 |  |  |
| 93.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 |  | т | 0,0028 |  |  |
| 94 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза |  | 100 м2 | 0,3058 |  |  |
| 94.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 |  | т | 0,0075 |  |  |
| 94.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' |  | кг | 0,8257 |  |  |
| Раздел 14. Лестница Л-18 (корп. 11) |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Изготовление мелких индивидуальных конструкции (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.)(полоса- 50мм,арматура диам. 12мм) |  | т | 0,03 | Смонтировать сходной трап из уголка 50х50мм и поперечинами из прутка сечением Ø20мм. Восстановить дуги |  |
| 95.1 | Пропан-бутан газообразный |  | м3 | 0,006 |  |  |
| 95.2 | Сталь угловая равнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18СП, ширина полки 35-70 мм |  | т | 0,0067 |  |  |
| 95.3 | Сталь толстолистовая строительных металлоконструкций, марка 18 КП, 18 ПС,18 ГПС |  | т | 0,005 |  |  |
| 95.4 | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 20 мм |  | т | 0,0157 |  |  |
| 95.5 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм |  | м | 2,8 |  |  |
| 95.6 | Металл для изготовления конструкций |  | т | 0,0318 |  |  |
| 95.7 | Кислород технический газообразный |  | м3 | 0,018 |  |  |
| 96 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг(выход на кровлю) |  | т | 0,03 |  |  |
| 97 | Прим. промазка фальцев покрытия из кровельной стали(заделка крепления трапа к кровле герметиком) |  | 100 м | 0,01 |  |  |
| 97.1 | Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная |  | т | 0,0002 |  |  |
| 98 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз |  | 100 м2 | 0,02 |  |  |
| 98.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 |  | т | 0,0002 |  |  |
| 99 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза |  | 100 м2 | 0,02 |  |  |
| 99.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 |  | т | 0,0005 |  |  |
| 99.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' |  | кг | 0,054 |  |  |
| Раздел 15. Ограждение кровли (корпус 2) |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Ремонт металлических парапетных решеток |  | 10 м | 4,2 |  |  |
| 101 | Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.горизонтальное заполнение ограждений |  | т | 0,094 |  |  |
| 101.1 | Пропан-бутан газообразный |  | м3 | 0,0188 |  |  |
| 101.2 | Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-1, диаметр 18 мм |  | т | 0,0996 | Секции №159-168: Восстановить горизонтальное заполнение ограждения из прутков Ø18мм (46,6 м.п.) Секция №148: Приварить вертикальное заполнение из 2-х стальных прутков Ø20 мм к горизонтальным направляющим. Секции №126-128: Приварить стальную трубу. |  |
| 101.4 | Кислород технический газообразный |  | м3 | 0,0564 |  |  |
| 102 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг(горизонтальное заполнение ограждений) |  | т | 0,094 |  |  |
| 103 | Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.) |  | м2 | 52,2 |  |  |
| 104 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз |  | 100 м2 | 0,522 |  |  |
| 104.1 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 |  | т | 0,0047 |  |  |
| 105 | Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза |  | 100 м2 | 0,522 |  |  |
| 105.1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15 |  | т | 0,1279 |  |  |
| 105.2 | Олифа для окраски комбинированная 'Оксоль' |  | кг | 1,4094 |  |  |
| 106 | Аварийное покрытие кровли и примыканий мастикой "вента" вручную |  | 100 м2 | 0 |  |  |
| 107 | Ремонт рулонной кровли наплавляемым рулонным материалом типа "Филизол", марки "В", "Бирепласт-Норма", "Айситекс-Стандарт" с частичным ремонтом основания |  | 100 м2 | 0,0037 |  |  |
| 107.1 | Материал рулонный кровельный, Филизол, марка'В' |  | м2 | 4,995 |  |  |
| Генеральный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» ______________В.В. Нескородов ________________________2012г. МП. |  | Подрядчик: _____________________ ____________________20__ г. МП. |  |  |  |  |

Приложение №3 к Договору №______

от «___»_________2012 года.

План-график

выполнения работ по ремонту пожарных и эвакуационных наружных стационарных металлических лестниц и ограждений крыш по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 57

| № | Виды работ | Единица измерения | Количество | Срок выполнения работ (Период выполнения работ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

| Генеральный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» ______________В.В. Нескородов ________________________2012г. МП. | Подрядчик: _____________________ ____________________20__ г. МП. |
| --- | --- |